Министерство здравоохранения Забайкальского края

Краевой центр медицинской профилактики

Оптимальное АД < 120/80

Нормальное АД < 130/85

Высокое нормальное 130-139/85-89

- Перед измерением АД необходим отдых не менее 5 минут.

- Не принимать пищу за 30 минут.

- Измерять следует сидя, с опорой на спинку стула в расслабленном состоянии, не скрещивая ноги.

- Руку полностью расслабить, удобно расположив на столе, освободить от одежды.

- Накладывать манжетку на плечо, чтобы она находилась на уровне IV межреберья (сердца) на 2,5 см выше локтевой ямки.

- Между плечом и манжеткой должен проходить 1 палец.

- Воздух нагнетать нужно на 30 мм рт. ст. выше ориентировочного АД.

- Скорость сброса воздуха из манжетки 2 мм рт ст. за 1 секунду.

- При прослушивании головку фонендоскопа фиксировать без излишнего давления.

10. Появление тона соответствует АД систолическому (верхние цифры), исчезновение тонов соответствует АД диастолическому (нижние цифры).